四川广元昭化经济开发区管理委员会

消防救援装备采购
询

价

文

件

委托公司：四川万鼎招标代理有限公司
2025年3月
目      录
1第一章 询价公告


3第二章 供应商须知


6第三章 采购项目技术要求


30第四章 响应文件格式




第1章 询价公告

四川万鼎招标代理有限公司受四川广元昭化经济开发区管理委员会委托，现对消防救援装备采购采用询价方式进行，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的询价。
一、项目情况

（一）项目基本情况

1.项目业主：四川广元昭化经济开发区管理委员会。

2.项目业主：广元市昭化区家居产业城配套消防站建设项目。

3.项目地点：广元市昭化区家居产业城。

（二）项目预算：专项资金。
（三）项目简介：广元市昭化区家居产业城配套消防站建设项目（详见采购清单）

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  

6、法律、行政法规规定的其他条件；

三、邀请方式及时间

报价供应商来源于四川政府采购网参加类似项目的供应商。
本次询价于2025年3月28日由四川万鼎招标代理有限公司以邀请方式进行。

邀请时间：2025年3月28日至2025年4月3日。

四、响应文件递交时间、地点（可邮寄）
1.响应文件递交时间：2025年4月3日截止17:30，

递交地点：广元市利州区苴国路广旺花苑4栋1单元101。

2.响应文件开启时间：2025年4月3日下午17:30。

3.联系方式及地址

联系人：薛女士

联系电话：0839-3248998

地址：广元市利州区苴国路广旺花苑4栋1单元101。

第2章 报价须知

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目业主
	名称：四川广元昭化经济开发区管理委员会

	2
	项目名称
	广元市昭化区家居产业城配套消防站建设项目

	3
	响应文件份数、密封及标识
	响应文件必须用中文书写，包括正本一份、副本一份和U盘电子版一份（格式为.docx)。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

响应文件的正本与副本应一起包装，响应文件的外包装应保证其密封性。封套上应清楚地载明项目名称、供应商名称、日期。


一、响应文件组成

（一）资格部分
1.提供营业执照（三证合一）副本复印件；

2.提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函；（格式自拟）

3.提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；（格式自拟）

4.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；（格式自拟）

5. 参加询价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、行贿犯罪记录的承诺函；（格式自拟）

6. 法定代表人资格证明及法人身份证复印件；

（二）技术部分

1.报价表；

2.分项报价明细表；

3.供应商需要提供的资料。

二、响应文件递交

1.响应文件必须用中文书写，包括正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

响应文件的正本与副本应一起包装，响应文件的外包装应保证其密封性。封套上应清楚地载明项目名称、供应商名称、日期。

2.有下列情形之一的，申请人递交的响应文件将被拒绝：

（1）逾期送达的；

（2）响应文件未加盖单位公章的；

第三章 采购项目技术要求

一、项目概况
四川广元昭化经济开发区管理委员会消防救援装备采购。
二、技术要求及数量 

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	消防员灭火防护服
	★1.符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》行业标准要求；2.阻燃性能（损毁长度）：
外层损毁长度：≤100mm； 防水透气层（隔热层）：≤100mm；舒适层经向：≤100mm；反光标志带≤100mm；所有试验续燃时间≤2s，且无熔融滴落现象；
3.热稳定性能（变化率）：
外层：≤10%；防水透气层（隔热层）：≤10%；外层加强材料：≤10%；舒适层：≤10%；试样表面无明显变化；
4.缩水率：≤5%
5.表面抗湿性能：≥3级；
6.断裂强力：外层≥2800N；舒适层：≥300N；
7. 外层撕破强力：≥1000N；接缝断裂强力：≥1000N；
8.色牢度：耐洗沾色≥3级、耐水摩擦≥3级、耐光色牢度≥3级：符合4级要求；（提供带CMA或CNAS标识的检验报告予以佐证）
9.针距密度：明暗线≥12（针/3cm）；
10.反光标志带：经耐热性能试验，反光材料表面无炭化、脱落现象，经高低温性能试验，产品未出现断裂、起皱、扭曲现象；
11.质量：≤3.5kg；
12.整体热防护性能（TPP（cal/c㎡））：≥28。
	套
	60

	2
	消防灭火头盔
	★1.符合XF 44-2015《消防头盔》。
2.高温预处理最大冲击力≤3780N，辐射热预处理最大冲击力≤3780N，低温预处理最大冲击力≤3780N，浸水预处理最大冲击力≤3780N。
3.抗冲击加速度性能，帽顶部最大冲击速度≤150gn，帽前部最大冲击速度≤400gn，帽侧部最大冲击速度≤400gn，帽后部最大冲击速度≤400gn。
4.阻燃性能，下颚带损毁长度≤50mm，续燃时间≤2s，披肩损毁长度≤50mm，续燃时间≤2s，面罩续燃时间≤2s，不应出现熔融、滴落现象。
5.电绝缘性能，帽壳泄露电流≤3.0mA。
6.下颌带抗拉强度，延伸长度≤20.0mm，不应出现断裂、连接脱落及搭扣松脱现象。
7.侧向刚性，帽壳最大变形≤40mm，卸载后变形≤15mm，不应有碎片脱落。
8.面罩透光率浅色≥50%。
9.质量≤1300g。
	顶
	60

	3
	消防灭火防护靴
	★1.符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》。
2.外底耐油性能-2~10%。
3.防砸性能：静压力≥15mm；冲击≥15mm。
4.抗刺穿性能≥1500N。（提供带CMA或CNAS标识的检验报告予以佐证）
5. 靴面经抗切割试验后，不应被被割穿。
6.电绝缘性能，击穿电压≥5000V，泄露电流＜3mA。
7.隔热性能≤22℃。
8.抗辐射热渗透性能≤22℃。
9.防滑性能≥15°。
10.质量≤3kg。
	双
	60

	4
	阻燃头套
	★1.符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。
2.保护区域：头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm.头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm.头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。
3.面部开口与防护服领口内重叠的长度≥10mm。
4.面料阻燃性能，经、纬向续燃时间≤2s，经、纬向损毁长度≤100mm，不应出现熔融、滴落现象。
5.热稳定性能，尺寸变化率≤10%，不应出现熔融、滴落现象。
6.水洗尺寸变化率直向≤5%.横向≤5%。
7.单位面积质量，两层或两层以上≥200g/㎡。
8.抗起球性能不低于3级，甲醛含量≤75mg/kg。
9.接缝强力≥1000N。
10.针距密度不小于12针/3cm。
11.质量≤300g。
	个
	80

	5
	佩戴式防爆照明灯
	1. 额定电压≥DC3.7V，额定功率（LED）≥3W
2.强光照度平均值≥450lx，最小值≥300lx；弱光照度平均值≥200lx，最小值≥150lx.（提供带CMA或CNAS标识的检验报告予以佐证）
3.连续工作时间≥4h（强光）/8h（工作光）
4.低电压报警试剂10-20s。
5.低电压状态下连续工作时间强光＞15min，弱光＞30min。
6.绝缘电子＞550㏁。
7.外壳防护等级≥IP68
8.重量 ≤150g
	个
	80

	6
	消防灭火手套
	★1.符合XF 7-2004《消防手套》。
2.外层阻燃性能，手套掌心面经、纬向续燃时间≤2.0s，阴燃时间≤2.0s，损毁长度≤30mm，手套手背面经、纬向续燃时间≤2.0s，阴燃时间≤2.0s，损毁长度≤60mm。
3.隔热层续燃性能，手套本体经、纬向续燃时间≤2.0s，阴燃时间≤2.0s，损毁长度≤60mm。
4.整体热防护性能≥30cal/cm²。
5.割破力掌心≥4.0N，背面≥4.0N。
6.撕破强力掌心≥100N，背面≥100N。
7.刺穿力掌心≥100N，背面≥60N。
8.灵巧性能30s内3次拾取钢棒直径≤11.0mm，握紧性能拉重力比≥80.0%，穿戴时间≤10s。
	副
	120

	7
	消防腰带
	★1.符合XF 494-2023《消防用防坠落》。
2.织带宽度：70±1mm，织带厚度2.8±0.2mm。
3.金属拉环厚度9.5±1mm。
4.正立方向静拉力≥13kN。
	根
	30

	8
	消防腰斧
	★1.符合XF 630-2023《消防腰斧》。
2.全长285.0±0.5mm，斧头长度160.0±0.5mm，斧头厚度10.0±0.5mm，平刃宽度56.0±0.5mm，柄刃宽度22.0±0.5mm，撬口宽度30.0±0.5mm，撬口深度25.0±0.5mm；
3.质量≤0.85kg；
4.消防腰斧各刃部经 5kg 的重锤冲击后，不应有裂纹、变形等损伤；
5.消防腰斧平刃应能砍断直径 6.5mm 的 Q235A 圆钢，应无明显缺刃、卷边和裂缝 等影响使用功能的损伤；
6.消防腰斧尖刃和柄刃应能凿击 Q235A 钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂缝等影响使 用功能的损伤；
★7.消防腰斧的金属部分经 48h 中性盐雾试验后，外观应符合 GB/T 6461-2002 外观等级评定轻微级的要求；
★8.消防腰斧的标志符合规定。
9.配备腰斧套。
	把
	30

	9
	应急自救逃生安全绳
	★1.总体性能符合《应急逃生自救安全绳（套装）实验大纲》标准。
2.套装包括应急逃生自救安全绳1根、绳包1个、安全钩2个、下降器1个、扁带1根、排绳器1个和包绳布套1个；
3.应急逃生自救安全绳：直径：8.0±0.5mm；长度：≥16m；延伸率≤7%；应急逃生自救安全绳最小破断强度≥30 kN；线密度≥45g/m；（提供带CMA或CNAS标识的检验报告予以佐证）
4.轻型安全钩：配备数量：2个，开口距离22mm，自动保护三锁装置（即提起、转动和开锁），开口闭合状态时的破断强度≥27kN材质为高强度铝合金；
5.轻型安全钩：长轴破断强度≥27kN，短轴破断强度≥7kN；
6.轻型下降器：破断强度≥13kN；
轻型下降器：适用7.5-9.5mm绳索；
7.扁带采用了耐高温材料，经260℃高温试验后，无熔融、焦化现象，破断强度≥40 kN；
8.绳包：外层采用了耐高温材料，经260℃高温试验后，无熔融、焦化现象；
9.套装总重量≤1.8kg。
	套
	60

	10
	抢险救援服
	★1.符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》。
2.颜色：橘红色。肩背部拼接。上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色。口袋。上衣胸前设置贴袋，双线固定口袋布，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋。
3.色牢度：耐洗沾色≥3级；耐水摩擦≥3级。
4.热稳定性能：经（180±5）ºC热稳定试验后，经向尺寸变化率0，纬向尺寸变化率1%且表面无明显变化。
5.表面抗湿性能：沾色等级≥3级。
6.单位面积质量：≥200g/㎡。
7.断裂强力：经纬向断裂强力≥350N。（提供带CMA或CNAS标识的检验报告予以佐证）
8.阻燃性能：经纬向损毁长度≤100mm；续燃时间≤2s，无熔融，滴落现象。
9.接缝断裂强力≥700N。
10.救援服针距密度：明暗线≥12，包缝线≥9。
11.救援服色差：≥4级。
12.质量：≤3kg。
13.防静电性能：≤0.6μC/件。
	套
	60

	11
	抢险救援头盔
	★1.符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》。
2.冲击吸收性能：头模所受冲击力的最大值≥3780N。
3.阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在 5s 内自熄。
4.侧向刚性：救援头盔帽壳的最大变形应不超过40mm，卸载后变形≤ 15mm。
5.下颈带抗拉强度：下颈带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度不≤ 20mm。
6.电绝缘性能：帽壳的泄漏电流不≥ 3mA。
7.质量≤795g。（提供带CMA或CNAS标识的检验报告予以佐证）
	顶
	60

	12
	抢险救援靴
	★1.符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》。
2.靴帮耐弯折性能。靴帮材料在经反复弯折 20000 次后，无裂纹，松面、掉浆等现象，允许有死折。
3.靴帮抗切割性能。靴帮材料经抗切割试验后，不被割穿。
4.靴帮抗刺穿性能。靴帮材料的最大刺穿力不小于 300N。
5.靴帮抗辐射热渗透性能。靴帮表面经辐射热通量为(10±1)kw/㎡，辐照 lmin 后，内表面温升不于 8℃。
6.靴头性能经 10.78kN 静压力试验和冲击锤质量为 23kg，落下高度为 300mm 的冲击试验后，其间隙度均不小于 15mm。（提供带CMA或CNAS标识的检验报告予以佐证）
7.靴底抗刺穿性能。靴底与靴跟的抗刺穿力不小于 1700N。
8.防滑性能。始滑角不小于 15°。
9.电绝缘性能。击穿电压不小于 5000V,且泄漏电流小于 3mA。
10.质量≤ 3kg。
	双
	50

	13
	抢险救援手套
	★1.符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。
2.阻燃性能：损毁长度不大于100mm，续燃时间不应大于 2s，且不应有熔融.滴落现象。
3.耐磨性能：在9Kpa的压力下，经8000次循环摩擦，未摩穿。
4.耐撕破性能：≥50N。
5.抗切割性能：≥15N。
6.抗机械刺穿性能:≥45N。
	副
	100

	14
	正压式空气呼吸器（9L)
	★主要用途：提供消防员在高危险缺氧和有毒现场作业时的呼吸防护。产品整机符合且通过XF124-2013 《正压式消防空气呼吸器》标准。
1.碳纤维复合材料全缠绕铝合金内胆气瓶容量9L，工作压力30MPa。
2.减压器具备快速充气功能。
3.供气阀配有防撞阻燃橡胶保护套，为插入即供气设计，无需激活；并配有全方向360度旋转接头；供气阀最大气流量≥500升/分钟。
4.面罩采用凯夫拉Kevlar®阻燃5点式编织头网；面屏经过光学校正.内表面防雾涂层.外表面防刮涂层；
5.压力平视显示装置符合防爆Ex ia II C T4 Ga & Ex ia D 20 T130℃，和IP67防尘防水等级。显示装置为内置式设计.嵌入面罩体；符合人体工学最佳观测位置LED指示灯，可连续80小时长工作时间；低气压报警灯.低电量指示灯.开机指示灯均为内外双面显示灯，在警示佩戴者同时同伴亦可看见。发射装置为机械.电子双表显示，内置位移报警功能可侦测人体运动状态，一旦发生跌倒或类似伤害造成人员长时间停止移动，即自动开启声光报警，方便救援。
6.背架采用高强度工程塑料，阻燃、防静电、轻便。背架高度可调。
7.减压阀由为双路中压输出，使得他救接口提供与使用者相同压力的中压流量，实现他救功能。
8.背具、背具带、搭扣、气瓶防护套、全面罩、中压导气管、供气阀等部件均为高性能阻燃材料。在阻燃性能试验后无熔融，续然时间为0s。整机气密性能，阻燃性能试验后压力表指示值在1min内的下降为0MPa。
9.在充满气的状态下，整机佩戴质量≤18kg。
10.动态呼吸阻力：在气瓶压力30 MPa~2 MPa，呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力≤500Pa；呼气阻力≤1000Pa；在气瓶压力2 MPa~1 MPa，呼吸量25×2L/min时，吸气阻力≤500 Pa；呼气阻力≤700Pa。
11.耐高温性能测试:呼气阻力≤1000Pa；耐低温性能测试：呼气阻力≤1000Pa。
12.耐辐射热性能测试:气密性试验后压力表指示值在1min内的下降≤1MPa；在气瓶压力30 MPa~2 MPa，呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力≤500Pa；呼气阻力≤1000Pa。
13.静态压力≤500Pa，且不大于排气阀的开启压力。
14.全面罩总视野保留率≥70%,双目视保留率≥55%,下方视野＞35,镜片透光率≥85%，吸入二氧化碳含量≤1.0%。
15.机械.电子双压力表显示；指针式压力表漏气量≤25L/min。
16.中压导气管挤压试验后，空气流量的降低为≤10%。
	具
	10

	15
	手持电台（350M）
	★1.频率范围：350-400MHz，兼容四川消防在用数模中转台、数字专网系统、PDT集群系统、PDT同播系统、PDT自组网系统。
3.ⅡB级防爆；
4.符合IP68工业防护标准，
5.内置蓝牙模块，支持蓝牙耳机、头盔耳机等多种配件用于解放消防员双手，蓝牙协议版本5.0，且支持向 下兼容；
6.支持喇叭导水功能，在雨天或使用水枪环境中造成电台喇叭进水，消防员无需甩动电台，水自动导出，以保证 电台正常使用，不受损坏，
7.支持智能降噪功能，保证消防员在嘈杂环境下使用电台能接收清晰的语音，噪声抑制能力≤25dB；
8.电台易于识别，颜色应接近于抢险救援服或灭火防护服；
9.内置定位模块，支持空闲状态下和通话过程中的定位信息上传；
10.具备空口读写频功能，参数修改时无需回收电台即可完成读写频操作；
11.具备讲话方电台别名自动识别功能，接听方可自动显示讲话方别名，并支持自动添加为联系人；
12.具备信号强度、功率、电池电量、方位角上传功能，现有调度台可进行显示；
13.具备讲话方位置信息显示功能，显示内容应包括：十六方位角和距离、精确方位角和距离、讲话方坐标等；
14.支持二维码管理，便于电台统一维护管理；
15.每台配备原厂防爆锂电池（≥2000mAh）、背夹、吊绳、充电器；
16.能够提供免费写频及入网使用服务；
	台
	10

	16
	消防员呼救器
	★1.符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准。
2.防爆标志≥Ex ib IIB T4 Gb，防护等级≥IP68。
3.额定电压≥DC9.6V。
4.允许静止时间30±2s，预报警时间15±2s。
5.预报警声级强度≥80dB，报警声级强度≥100dB。
6.连续开机时间≥24h，连续报警试剂≥240min。（提供带CMA或CNAS标识的检验报告予以佐证）
7.质量≤300g。
8.绝缘电阻＞550㏁。
9.发光亮度＞300cd/㎡。
	个
	80

	17
	移动式排烟机
	★1.符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准。
2.供水压力.5-1.2MPa。
3.风扇直径：φ400±20mm*17片。
4.额定风量≥15000m³/h。
5.额定转速3000±100r/min。
6.最大噪声≤110dB。
7.最大风速≥10m/s。
8.供水流量≥10L/s。
9.重量≤27kg。
	台
	1

	18
	有毒气体探测仪
	★1.复合气体探测仪可检测4种有毒有害和可燃气体，用于化工、应急救援和消防救援等行业检测
2.采样方式：泵吸采样功能
3.检测原理：催化燃烧.电化学传感器
4.气体种类：可燃气，O2，H2S，CO； 量程：可燃气：0-100%LEL；O2:0-25%VOL；H2S:0-100ppm；CO：0-500ppm
5.显 示 屏：高清彩色屏≥2.3寸；可查看历史数据.实时曲线图
6.操作方式：瞬时反应，操作简单，带一键数据恢复功能
7.警报方式：听觉.视觉和振动三种方式指示警报级别，振动、听觉和视觉警报同步振动；
8.听觉警报：距检测仪0.3米处≥90分贝处的声脉冲
9.其他报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障
10.存储功能：标配2万组数据存储，自动覆盖旧数据；容量可扩充到10万组
11.防爆等级≥Exia II CT4
12.防护等级：≥IP65
13.响应时间：≤20s
14.工作湿度：5%-95%相对湿度
15.采集泵：机器内置，无需外置
16.背景灯：光线不足或报警发生时自动开启3秒钟，按任何按钮开启6秒钟。
17.电池：可充电聚合物4500MA电池
18.电池使用时间：≥10小时
	套
	1

	19
	可燃气体探测仪
	1.探测范围：可燃气
2.采样方式： 泵吸采样方式
3.显示方式：彩色液晶屏显示
4.测量范围：可燃气：0-100%LEL
5.报警方式：声光报警，震动报警，声音≥75dB@25cm；
6.防爆标志≥Exia II CT4
7.防护等级≥IP65
8.工作时间： 电池容量≥4500毫安；连续工作时间≥8H
9.不低于Exia II CT4的防爆标准。
	台
	1

	20
	消防用红外热像仪
	★符合《XF/T635-2023消防用红外热像仪》标准。
1.探测器像素≥160×120，探测器类型：非制冷型焦平面探测器。
2.调整图像显示功能，显示模式：红外模式+可见光模式；内置500W像素数码相机。
3.帧频：≥50HZ，温度灵敏度：≤50mk。
4.波长范围≥8～14μm。调焦：定焦；镜头≥48°；帧频：≥50HZ。
5.测温范围：-40℃～500℃，并具有温度变化显示功能；测温精度：±2℃或测量值的±2%（取大者）。
6.显示屏≥3.5英寸，阳光可视显示屏；在红外方式下,至少具有白黑热、白热、画中画、彩虹、热点区域标红、融合、火场、人员搜救、预估、检测、失踪人员、火情模式细节增强等10种以上显示模式。
7.具有温度测量值、电池耗量、温度标尺、超温、拍照或摄像状态显示功能。
8.显示功能：应具有声或光报警或低电量提示功能；浓烟中能显示目标体图像。
9.具有消防专用图像模式：该模式下既可清晰、直观的发现着火点，同时又具有人体细节增强算法，即使在周围都是火焰的高温场景下人体图像依然非常清晰直观。
10.数字变焦4倍，内置激光指示器，具有激光测距功能，指示被测目标位置功能。
11.具备电子罗盘（屏幕可显示东、西、南、北及东北、西北、东南、西南等方向）。
12.耐高温材质：内部结构件由氧化铝制成，外部附着件为PPSU硅橡胶
13.特殊环境工作时长：在-20℃至85℃之间可持续工作，在150℃环境下可工作15分钟，在260℃环境下可工作10分钟。
14.防护等级≥IP68，跌落性能：可2米跌落至硬质地面且不影响使用。
15.存储卡≥32GB高速闪存卡，可存储≥10000张照片和≥16小时视频；仪器录像可直接录制成MP4格式，不需要通过转换，可导出直接观看视频。
16.专用车充：可安装于消防车，主机能挂装在车充上，能同时给电池和主机同时充电。
17.按键：整机只有4个按键，采用特殊材料制成，内外壳使用阻燃材料，按键灵活不笨重，不影响带手套操作。
18.重量≤620g（含电池），单块电池续航≥4.3小时。
19.配件：主机x1；充电器x1；电池x2；读卡器x1；SD卡x1(32G)；能同时给电池和主机充电的专用车充x1；说明书x1；分析软件x1；防护箱x1。
	台
	1

	21
	漏电探测仪
	1.用于确定漏电位置，保护人员安全。探测电压范围 120V/60hz-220V/50hz；
2.灵敏度:3种(外部开关选择) 高、低、定位；
3.具有声光报警功能，警报频率会随着探测到的讯号强弱而自动改变；
4.测试频率:20～100Hz；
5.自检：＜3S；
6.具有电池报警功能：低电量警告；
7.持续使用时间: ≥300h；
8.工作温度:-30。C～50。C；
9.重量： ≤0.67KG。
	个
	1

	22
	测温仪
	1.测温范围-50℃-900℃。
2.测温精确度±1.5%或±1.5℃。
3.测温物距比≥12:1。
4.发射率0.1~1.0可调。
5.解析度0.1℃/0.1℉。
6.反应时间≤500ms。
7.具有数据保持功能、激光定位功能、℃/℉单位转换、背光显示功能、自动关机功能、最大/小值功能、高/低温报警功能。 
8.产品电源9V电池。
	个
	1

	23
	消防员隔热防护服
	★1.总体性能符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准的要求；
2.由隔热上衣、隔热裤、隔热头罩、隔热手套以及隔热鞋套等组成；
3.隔热服由外层、隔热层、舒适层等多层织物复合而成,表面采用铝箔复合阻燃织物，衬里为天然纤维织物；
4.各部位缝制应平整，未有脱线、跳针以及破损等缺陷；
5.隔热头套的视窗无明显擦伤或打毛痕迹。
6.在阻燃性能方面（外层），经向损毁长度≤55mm，纬向损毁长度≤55mm，续燃时间：0s，且未有溶燃、滴落现象；断裂强力：经向断裂强力≥1300N、纬向断裂强力≥1100N；撕破强力：经向撕破强力≥1.6×10²N、纬向撕破强力≥1.7×10²N；热稳定性能：经向≤1％，纬向≤10％；抗辐射热渗透性能，内表面积升温达到24℃的时间≥60S；
7.在阻燃性能方面（隔热层），经向损毁长度≤45mm，纬向损毁长度≤35mm，续燃时间：0s，热稳定性能：尺寸变化率为≤5％，且无变化、炭化、熔融和低落现象；
8.火焰和辐射热整体防护性能：TPP≥28cal/cm³；
9.隔热头罩视野：左、右水平视野≥105℃，上视野≥7°，下视野≥45°；
10.视窗透光率≥85％；
11.质量≤4500g。
	套
	4

	24
	消防员避火防护服
	★1.参照XF634-2015 《消防员隔热防护服》、XF633-2006《消防员抢险救援防护服》标准，总体性能符合市场准入标准的要求；
2.由上衣.背带裤、防火手套、防火靴、大视野防紫外线头罩等组成；
3.服装面料采用多层复合结构，由舒适层、耐火隔热层、防水层、阻燃隔热层、隔热层等组合而成，外层采用预氧化纤维材料，具有阻燃、耐高温、柔软、防水等性能；
4.各部位缝制平整，没有脱线、跳针以及破损等缺陷；
5.外层面料阻燃性能损毁长度：经向≤20mm，纬向≤15mm，续燃时间0s，无熔融.滴落等现象，外层面料断裂强力径向≥1700N，纬向≥1300N；
6.热稳定性能：尺寸变化率为≤2％，且无变化、炭化、熔融和低落现象；
7.外层撕破强力≥经向90N，纬向60N；
8.接缝断裂强力≥700N；
9.火焰和辐射热防护性能：TPP＞58.8cal/cm³。
10.质量≤12000g。
	套
	1

	25
	二级化学防护服
	★1.符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。
2．用于危险场所作业的全身保护。具备质量轻，防酸碱等性能。
3．电绝缘性能≤0.1mA。
4．阻燃性能，损毁长度≤6.5cm，续然时间3.5s，阴燃时间0s，且无溶滴。
5．纵向拉伸强度≥20kN/m，横向拉伸强度≥25kN/m。
6．鞋底抗刺穿性能≥1620N。
7.质量≤5kg。
8.经125℃、24h后，不粘、不脆。
9.经-25℃、5min后，无裂纹。
10.防砸性能≥22.0mm。
11.渗透时间大于240min。
	套
	6

	26
	一级化学防护服
	★1.符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。
2．主要适用于消防员在化学危险品、腐蚀性物质有害气体等缺氧现场环境下消防事故点和实施救援任务时保护战斗员免受伤害，提高战斗力。
3．结构：采用尼龙双面涂覆PVC制作，配以宽视野大视窗及耐电压、耐穿胶靴制成连体式。
4．阻燃性能：有焰燃烧≤3.5S，无焰燃烧0S。
5．粘附强度≥0.80kN/m，纵向拉伸强度≥24kN/m，横向拉伸强度≥25kN/m，纵向撕裂强力≥60N，横向撕裂强力≥65N，化学防护手套耐穿力≥25N。
6.化学防护靴抗刺穿性能≥1620N，始滑角≥24.0°。
7.整体气密性≥170Pa。
8.防砸性能≥22.0mm
9.渗透时间大于240min。
10.电绝缘性能≤0.1mA。
11.经125℃、24h后，不粘、不脆。
12.经-25℃、5min后，无裂纹。
	套
	1

	27
	防蜂服
	★1.符合GA 770-2008《消防员化学防护服装》标准。
2.断裂强力：≥1570kN/m。3.撕裂强力：≥200N。
4.阻燃性能：续燃时间:1s，损毁长度:≤20mm。
5.抗穿刺性能(整体2层面料叠加)：≥250N。
6.灵巧性能(化学防护手套)：试验条件下完成的最小测试棒的直径为≤8.0mm。性能等级:3 级。
7.质量：≤4.5kg。
8.外观：面料表面平整，无破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴无脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象化学防护服的外贴条墪齐，无部件欠缺。
9.靴底抗刺穿性能(化学防护靴)：≥900N。
10.防滑性能：始滑角:≥22°。
	套
	10

	28
	移动供气源
	1. 由4个9L的30MPa高压碳纤维气瓶，小推车、长度30m推车软管1根、2个正压式呼吸面罩及供给阀。
★2.气瓶为铝合金内胆碳纤维缠绕气瓶，外层涂环氧树脂，气瓶瓶阀符合GB/T34527-2017《空气呼吸器用气瓶阀技术条件》的规定。
3.面罩具有双重防雾功能，经防雾及硬化处理；供气阀可与面罩360°快速插接；中压导管的总长可根据需求延长到50m以内，供气阀与供气软管之间为软性连接方式，大流量输出减压阀，确保充足的呼吸流量；推车带有停车制动装置，设置有存放面罩、供给阀、小型气瓶等器材的不锈钢箱子1个；
4.气瓶公称工作压力为30MPa，公称容积不应≤9L。
5.全面罩与供气阀、转换装置与呼吸软管之间的连接强度不应小于250N。
6.气瓶保护：在气瓶的上端和底部使用橡胶皮套进行保护，对整个气瓶瓶体用芳纶阻燃布料制成保护套对瓶身进行整体保护，并在保护套上缝制2圈3M黄银黄反光标识；
7.长管抗拉强度大于1000N，在环境温度20℃，相对湿度58%条件下；
8.密合性面罩泄漏率≤0.05%（全面罩），面罩呼吸阻力≤865pa；面罩静态压力≤210pa，高低温呼吸阻力高温（50℃）≥50pa，低温（–20℃）≥40pa，呼气阻力高温（50℃）≤820pa，低温（–20℃）≤870pa；
9.面罩总视野88%（±5），双目视野65%（±3），下方视野55°（±2）；面罩镜片透光率≥89%。
	套
	1

	29
	消防通用安全绳
	★1.符合国家XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。提供检测报告。
2.主承重部分由连续纤维制成，表面无任何机械损伤现象，为连续结构，整绳粗细均匀、结构一致。
3.绳索外层无明显破损、高温灼伤，无化学品浸蚀，心芯无明显变形，采用夹芯绳结构。
4.直径：13±0.5mm，长度200米。
5.耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳没有出现融熔、焦化现象。
6.最小破断强度≥40kN，当承重达到最小破断强度的10％，安全绳的延伸率为≤5％。
	根
	4

	30
	手提式强光照明灯
	★1.符合GB 30734 2014《消防员照明灯具》标准。
2.重量≤1.5kg。
3.外壳防护等级≥IP66/IP68。
4.强光照度平均值≥250lx，最小值≥150lx；弱光照度平均值≥150lx，最小值≥100lx。（提供带CMA或CNAS标识的检验报告予以佐证）
5.强光连续稳定工作时间≥300min，弱光连续稳定工作时间≥600min。
6.低电压状态下强光连续工作时间≥15min，弱光连续工作时间≥30min。
	具
	15

	31
	消防过滤式自救呼吸器
	★1.符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式自救呼吸器》标准。
2.佩戴质量≤500g 。
3.防护性能： 在额定防护时间内任何单个5min过程中，CO透过浓度的时间加权平均值≤200ml/m3。
4.吸气温度≤65℃。
5.吸气阻力≤800Pa。
6.呼气阻力≤200Pa。
7.滤烟效率≥95%。
8.防护头罩：总视野≥70%，双目视野≥55%，下方视野≥35°，透光率≥85%。
9.过滤装置与防护头罩间的连接能承受的轴向拉力≥50N。
	具
	30

	32
	救生照明线
	★1.符合GB 26783-2011《消防救生照明线》标准。
2.工作电压≥12V，最大工作电流≥700mA。
▲3.发光亮度≥12cd/㎡。
4.闪烁频率1~2Hz。
5.线体长度100m±10m，质量≤6.0kg。
6.照明线应具有导向功能，线体每间隔2±0.1m应有一个清晰接线的方向标志。
7.绝缘电阻≥50㏁。
8.最高表面温度28.7℃。
9.连续工作时间：常亮≥8h，闪烁≥16h。
	盘
	1

	33
	救生缓降器
	★1.符合GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材  第2部分：逃生缓降器》标准。
2.载荷重量100公斤。
3.配置高度30米。
4.标准符合状态下降速度：（0.16~1.5）m/s
5.钢丝绳索直径≥3.6mm。
6.配备新式安全带和钛合金安全钩，安全钩内径≥10cm。
7.安全带长：≥1200mm，宽：≥50mm，厚：≥1.5mm
	个
	2

	34
	液压破拆工具组
	（1） 液压机动泵
★符合GB/T17906-2021《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》国家相关标准。
1.单接口设计
2.机动泵设有2个3位选向阀，可同时连接、操作两台破拆工具。可以带压插拔，可接驳两件工具同时工作；单输出模式时可设置为倍速模式，
3.驱动动力：四冲程汽油发动机，额定工作转速：≥3400±150 rpm，额定功率：≥2.1kW
4.额定工作压力≥73MPa；额定流量：≥0.75 L/min、低压流量≥3.1L/min；倍速模式额定流量≥1.4 L/min倍速模式低压流量≥6.2L/min；
5.质量：≤25kg；
6.配备专用单接口软管2根。
（二）液压扩张器  具有自动复位转向阀系统、控制阀经5000次循环测试，性能无异常。
1.额定工作压力≥73MPa。单接口尾部无管设计，可带压操作；
2.扩张头采用防滑结构，最小插入空间50mm。
3.最大扩张距离≥658mm,最小扩张力：≥52-68KN;
4.重量：≤17kg
（三）液压剪切钳  具有自动复位转向阀系统，控制阀经5000次循环测试，性能无异常
1.额定工作压力≥73MPa。单接口尾部无管设计，可带压操作；
2.使用微型中央螺栓，可以在狭窄空间作业。
3.开口距离≥170 mm；
4.最大剪断能力（Q235材料）≥ф35mm圆钢/12mm钢板；
5.质量:≤13.5kg
（四）液压剪扩钳   具有自动复位转向阀系统，控制阀经5000次循环测试，性能无异常
1.额定工作压力≥73MPa。单接口尾部无管设计，可带压操作；
2.使用微型中央螺栓，可以在狭窄空间作业。
3.最小扩张力：≥45-52KN，
4.开口距离：≥365 mm；
5.最大剪断能力（Q235材料）：≥16mm(钢板)/ф35mm(圆钢)；
6.质量≤13.1kg
（五）液压撑顶器  具有自动复位转向阀系统，控制阀经5000次循环测试，性能无异常
1.额定工作压力≥73MPa。单接口设计，可带压操作；
2.锁扣式防滑支撑头，可根据被支撑物体的外形做任意角度的旋转。
3.一级撑顶行程：≥315mm 一级撑顶力：≥230kN
4.二级撑顶行程：≥285mm   二级撑顶力：≥105kN
5.闭合长度：≤465mm
6.质量：≤13.5kg
（六）液压手动泵：额定工作压力：≥72MPa；液压油油箱容积：≥2L，重量≤7.5kg。
	套
	1

	35
	无齿锯
	★1.符合GB 32460-2015《消防应急救援设备 破拆机具通用技术条件》标准。
2.发动机功率≥25.5kw。
3.怠速转速2600±200rpm。
4.转速≥9300rpm。
5.油箱体积≥0.9L。
6.质量（无燃油、润滑油、锯片）≤15kg。
7.锯片直径350±10cm。
8.切割深度应不小于100mm。
	具
	1

	36
	多功能挠钩
	★1.符合GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》有关标准、规范。
2.整套装备由挠杆、消防剪、撑顶器（Y头叉）、消防锤、消防锯、单头挠钩、消防爪耙、工兵铲、多功能消防斧、双头挠钩、攀登钩等组成。
3.主要用于灭火救援现场清除障碍、寻找火源或灾后清理。
4.挠杆柄采用高强度的绝缘材料作成，可组合变换出不同长短的杆柄。
5.工具的铸件表面光洁，无裂纹、气孔、缩孔、沙眼等缺陷。
6.工具手柄绝缘，手柄部分浸水2 h后绝缘电阻：8.6×10^11 MΩ。
7.工具如采用焊接工艺，焊缝表面不得有悍瘤、夹渣、裂纹、弧坑等缺陷。
8.质量≤16kg。
9.抗拉离性能≤2370N。
10.挠杆：多节组合式，长≥970mm；消防剪： 长≥670mm；撑顶器（Y头叉）≥长450mm，宽165mm；消防锤≥长440mm，宽135mm；消防锯≥长350mm，宽50mm；单头挠钩≥长430mm，宽≥140mm；消防爪耙≥长380mm，宽165mm；工兵铲≥长585mm，宽130mm；多功能消防斧≥长440mm，宽170mm；双头挠钩≥长440mm， 宽120mm；攀登钩≥长380mm，宽220mm。
	套
	2

	37
	绝缘剪断钳
	★1.符合DL/T 1476-2023 《电力安全工器具预防性试验规程》、GB/T 230.1-2018 《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法》标准。
2.24寸绝缘剪长度≥600mm。
3.质量≤3kg。
4.能直接剪断直径≥6mm的钢筋，剪断直径≥10mm的电线电缆。
5.试样在 10kV，1min 耐压过程中，无闪络、击穿，试验后，无放电、灼伤痕迹，无明显发热现象。
6.硬度：刃口HRC57，螺栓HRC37，压板HRC37，中心轴HRC37。
7.手柄（橡胶）耐电压＞10000V。
8.明示绝缘材料：玻纤管、橡胶。
	把
	2

	38
	机动消防泵
	1.发动机缸数：双缸，二冲程；冷却方式：冷却水还流式；泵体底部加有过滤网；
2.引水时间：≤11s；
3.最大扬程≥145m，最大流量:≥100t/h；
4.引水方式:无油式真空泵引水；
5.吸深:≥7m；
6.启动方式:电启动和手动启动；
7.进水口口径：90mm；
8.工作压力：≥1MPa；
9.额定流量：≥1500L/min；
10.输出功率：≥44kW；
11.重量：≤135kg。
	台
	1

	39
	泡沫比例混合器
	1．外形尺寸（mm）：≥345*275*430；
2．容量（L）：≥10L；
3．流量（L/S）：在进口压力为0.6MPa情况下：1.2；
4．总重量（KG）：≤20：
5．工作压力（最大/最小）（MPa）：0.6~0.3；
6．射程：在进口压力为0.6MPa的情况下，低倍≥15.3m，高倍≥3m
	套
	1

	40
	二节拉梯
	★1.符合XF/GA137-2007 《消防梯》标准并提供国家认可的第三方机构出具的消防产品认证证书复印件；
2.工作长度6000±200mm；最小梯宽300±3mm；梯蹬间距300±2mm；整梯质量≤30kg；水平弯曲残余变形比值≤0.3%；梯蹬弯曲残余变形比值≤0.5%，侧摇摆曲残余变形比值≤0.3%。
	架
	1

	41
	挂钩梯
	★1.符合XF 137-2007 《消防梯》标准并提供国家认可的第三方机构出具的消防产品认证证书复印件；
2.工作长度4000±100mm；最小梯宽250±2mm；梯蹬间距340±2mm；整梯质量≤12kg；水平弯曲残余变形比值≤0.2%；梯蹬弯曲残余变形比值≤0.3%；侧摇摆曲残余变形比值≤0.3%。
	架
	1

	42
	低压水带
	★1.符合GB6246-2011《消防水带》标准。
2.内径63.5+2.0mm，长度20米，压力1.6MPa。
3.单位长度质量480g/m。
4.爆破压力≥6.0MPa，延伸率≤3%，膨胀率≤2.3%。
5.附着强度织物层与衬里≥20N/25mm。
6.扯断伸长率≥280%，扯断强度≥12MPa。
7.耐磨次数≥100。
	盘
	120

	43
	中压水带
	★1.符合GB6246-2011《消防水带》标准。
2.内径63.5+2.0mm，长度20米，压力2.0MPa。
3.单位长度质量480g/m。
4.爆破压力≥6.9MPa，延伸率≤3.5%，膨胀率≤5%。
5.附着强度织物层与衬里≥20N/25mm。
6.扯断伸长率≥280%，扯断强度≥12MPa。
7.耐磨次数≥100。
	盘
	50

	44
	空气填充泵
	1. 三相电机，功率≥4kW，电压≥380V 50Hz。 
2.空压机：三级压缩，油泵润滑。
3.润滑方式：主机油泵润滑。
4.冷却方式：风冷
5.供气量≥200L/min。
6.噪音≤90dB。
7.充气压力：330BAR-420BAR。
8.尺寸≥900*650*450mm。
9.重量≤120kg。
	台
	1

	45
	折叠式救援梯
	1.总体性能符合市场准入标准的要求；
2.产品用于垂直攀爬多层建筑物、翻越栅栏、围墙、路障等          
3.材料：高强度航空级铝合金，夜间使用时可反光。
4.梯子不存在剪切点或者挤压点；可接触的边.角和突出部位无毛刺。
5.梯子重量≤15kg
6.展开后≥宽0.70×高4.5m。
7.折叠后≥宽0.40×高1.0m。
8.外观厚度≤15cm。
9.水平承重≥4000N。
10.弯曲性≥7500N承载，1min，未弯曲。
	具
	1

	46
	高倍数泡沫发生器
	1．混合液压力范围(Mpa)：0.3-1.0；
2．混合液流量(L/min) ：≥300；
3．发泡量(m3/min)：35-70；
4．发泡倍数(倍)：200-400；
5．50%析液时间≥5min；
6．工作压力：1.0MPa；
	个
	1

	47
	多功能水枪
	★1.符合GB8181-2005《消防水枪》标准；
2．额定直流流量：8*(1±8%)L/S；
3．额定喷射压力：0.6MPa；
4．工作压力范围;0.2~1.6（Mpa）；
5．最大射程：≥32（m)；（
6.喷雾角:0～120(°)；
7．流量:≥4种流量；
8．操作力矩≤7（N.m）
9．长度（不带接口）：≤30cm
10．重量：≤3KG
11．接口公称通径额定值:DN65；
	支
	25

	48
	中压分水器
	1． 公称通径：65/65mm；
3．出口通径数量：DN65×2；
4．公称压力：≥1.6MPa。
5．重量：≤5.5KG
6．最大开启力：≤120N。
★7．技术性能符合XF 868-2010《分水器和集水器》
	个
	6

	49
	异型异径接口
	1．材质：铝合金；
2．公称压力/MPa：≥1.5；
3．公称通径/mm：65、80；
4.操作力矩：1.6~1.7/N·m
★5．技术性能符合GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》、GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》
	套
	6

	50
	水罐泡沫消防车
	一、整车基本数据
★1.外廓尺寸：≦7200mm×2400mm×3200mm

2.座  位：≥3+3人；

★3.满载质量：≦11200kg。

★4.额定载质量：≥4500kg

5.接近角/离去角(°)： ≥ 20/11

6.轴距≥3800

★7.容量：水 ≥3m³，泡沫 ≥1.5m³
二、底盘及发动机

1.驱动形式：  4×2；

★2.发动机额定功率：≥120kw；

3.排放标准：国六；

4.发动机：柴油发动机；

5.变速箱：手动变速箱；

6.取力器：底盘原装全功率取力器；

三、消防炮

1.流量（L/s）：≥24L/s

2.射程（m）：水≥55 ，泡沫：≥45m 
3.旋转角度：水平左右各360°，俯仰-7°～45°

4.最大工作压力（MPa）：≥1.0

四、消防水泵

1. 压力/流量：≥1.0MPa

2. 流量：≥30L/s

3. 安装型式：后置式

4. 引水时间：≤35s

5. 吸   深：≥7m。

五、管路系统

1.吸水管路：水泵设有DN100mm进水口，可从天然水源、液罐、消防蓄水池吸水，另可加转换异径接口连接消防栓吸水供水，吸水管放置于车顶。不少于1个DN100mm蝶阀的进水口，用于与水罐相连接。

2.出水管路：车顶设置不少于1个出水消防炮管路及控制阀，采用挠性接头；泵房左右两侧各设置不少于1个手动球阀控制的出水口。

3.注水管路：泵房内设置1个水泵向罐内注水管路及控制阀；车厢左右两侧各设置不少于1个注水管，可向罐内注水，接口为内扣式接口，并设有闷盖。

4.放余水管路：为保护水泵及各球阀，在管路中加装了放余水管路，并分别配有球阀。

5.冷却水管路：为使取力器在工作中应付各种复杂情况，配有与进出水管路连通的冷却水管路及控制阀。

6.泡沫比例混合器：环泵式，3%~6%
 六、液罐

1. 材质形式：外露式罐体，水罐采用优质碳钢，泡沫罐采用304不锈钢，符合强度高、抗冲击性强、耐低温、抗腐蚀性好、质量轻的要求。

2. 罐内设防荡板横防荡板，以减少车辆行驶过程中罐内水对罐体的冲击

3. 设备：不少于2个入口孔（500mm）带有快速锁紧及开启装置；不少于1个溢流装置；不少于2个液位指示器；不少于2个外注水口；不少于2个排污口带不锈钢球阀。

 七、器材箱及泵房

1.材质：车厢（器材箱、泵房）内骨架全部采用优质碳钢，内饰板采用氧化铝板。

2.结构：器材厢左右两侧各设2个轻型优质拉杆式铝合金卷帘门，卷帘门带门锁；每扇卷帘门皆可打开,泵房设有铝合金器材架，轻便可靠。

3.器材厢可靠、美观、配有大空间帘子门器材箱、确保空间充分利用。

八、仪表板及电气系统

1.驾驶室：取力器挂挡开关

2.泵房室：压力表、真空表、液位表、转速表、电子油门

3.驾驶室顶部前端装有红色长排LED频闪警灯，不低于100W警报器控制系统；

4.车顶两侧上方各配有两盏爆闪灯；下方安装安全标志灯；

5.车顶后部配有火场照明灯1只；

9、 其它配置

1. 所有控制手柄、开关、指示灯的近旁都有中文标识；

2.后爬梯：下翻式结构铝合金爬梯，方便人员攀爬上下车顶。

10、 总体技术要求

1.整车性能符合GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定。

2.整车外观保持一定的平整度，且符合有关规定。

3.所有铆接保持一定的密度，符合企标规定。

4.所有焊接牢固，光洁，平整，符合企标规定。

5.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志。

十一、器材配备表

1. 随车技术文件

⑴消防车使用说明书1本；

⑵消防车器材配置表1单；

⑶汽车底盘使用说明书1本；

⑷汽车底盘合格证1单；

⑸随车附件（工具）1套（原底盘随车附件、工具）；

2. 灭火器材

⑴消防吸水管4根（DN100X2m）；
⑵滤水器1件；
⑶分水器1件；
⑷集水器1件；

⑸∈65×20m水带6盘（常压 内扣式）；

⑹∈80×20m水带2盘（常压 内扣式）；
⑺异径接口2件；

⑻同型接口1件；

⑼消防大斧1件；

⑽水带包布4件；

⑾带桥1副；

⑿水带挂钩4件；

⒀地上消火栓扳手1件；

⒁地下消火栓扳手1件；

⒂吸水管扳手2件；

⒃消防水枪2支（直流开关开花各一支）；

⒄消防桶1个；

⒅泡沫枪1支；

⒆泡沫吸液管1支。

3.破拆救生工具
⑴灭火器1具；

⑵铁锹1件；

⑶消防腰斧1件；

⑷丁字镐1件；

⑸铁铤1件。
	辆
	1

	51
	水罐消防车
	（1） 基本要求
1. 外形尺寸：长×宽×高≤7100×2160×3000mm

（2） 2.最高车速≥95km/h
3.整车应符合国家标准。
（二）底盘及驾驶室
1.品牌：应采用知名品牌4×2底盘；
2.承载能力≥11000kg；
3.发动机功率≥125KW；
4.★排放标准：国六；
5.变速箱：采用手动变速箱，档位数≥6个；
6.轮胎：应采用子午线钢丝轮胎，至少转向轮配备胎压监测系统；
7.驾驶室：四门双排驾驶室 ，驾驶室乘员数≥6人，后排3个座椅带6.8-9L空呼支架，配置有空调、电源主开关、前排电动车窗等。
8.仪表仪器：底盘原装仪表盘上安装有标准仪表、指示灯及开关，包括里程表、转速表、油压表及警报、油箱及尿素液位表、方向指示灯、刹车系统警告等；并加装警报器系统、360度全景影像系统、卷帘门和踏板开启指示灯、上装电源开关等。
（三）上装箱体结构
1.箱体结构应采用铝合金型材板搭接模块化搭接结构、无焊接；主线路应布置在骨架型材板内、具有可安全保护、 防止损坏作用；
2.储物箱：车辆左右两侧各应设有不少于2个防水、防尘、防锈的铝合金卷帘门，所有卷帘门应采用同一把钥匙开启，卷帘门采用触发电磁传感器自动开关LED照明。
3.车后部应设有登顶爬梯，能使消防人员迅速登上车顶，车顶铺设滑板以确保人员在车顶安全行走，梯子和踏板站立面均应采用防滑处理。
（四）罐体
1.载液量≥3900L；
2.材质：应采用高强度耐腐蚀性PP复合材料或优质316不锈钢；
3.结构：罐体内部应设有纵向及横向防挡板，与车架采用弹性支撑连接，顶部设有人孔；设有1个液位计，左右两侧至少各1个DN80外加注口，带球阀及接口。
（五）消防泵
1.应采用知名品牌消防泵，投标时提供消防泵检测报告；
2.材质：泵壳、叶轮、泵轴均应采用防腐蚀材质；
3.流量：≥40L/s；
4.引水时间：7m吸水下引水时间≤38s；
5.管路：车辆尾部应设有至少1个DN125内扣式外吸水口、1条DN125气动控制罐出水管路，左右两侧各1个DN80，1条DN65手动罐注水管路，一套排水管路等标准配置管路；
（六）消防炮
1.车顶炮：应采用知名品牌消防炮，可开花/直流喷射；
性能参数：额定流量≥30L/s，射程≥61m；
操作控制：手动操作。
2.车前炮：安装在车前保险杠上；
性能参数：额定流量≥20L/s，射程≥50m；
操作控制：无线遥控器，可在驾驶室内遥控操作。
（七）控制系统
1.在驾驶室和泵房均应设置操作控制面板，按键及开关设计须人性化、操作便捷。
2.驾驶室内控制面板应具有以下控制开关和显示功能：上装总电源、警灯、警报控制开关，警示蜂鸣器、卷帘门及踏板开启等指示信息等。
3.泵房面板应具有以下控制开关和显示：主电源开关、转速加减、罐出水、急停，水泵转速、真空度、出水压力、液位等显示信息等。
（八）电气及辅助系统
1.警灯警报器：驾驶室顶部应设置1个长排警灯，≥100W警报器，驾驶室内设有麦克风；
上装两侧应各安装≥2个频闪灯，车身下方设置标志灯，尾部设置示廓灯。
2.充电装置：车辆应设置220V外接电源充电装置，当车辆启动时，充电插头自动弹出；
3.照明灯：器材箱内均有LED照明灯带，上装左右两侧应各安装≥2个45度50W LED场地照明灯；；
4.车顶尾部应设有1只150W 手动升降LED照明灯，可旋转；
5.车辆应配置高清360度影像系统，集成行车记录仪、导航为一体、倒车雷达，驾驶室内设有≥7寸的显示屏、主机存储≥128G。
（九）随车文件
1.整车操作使用维护说明书及维修手册（中文）
2.底盘使用说明书（中文）
3.发动机号码及底盘VIN拓印件
4.随车器材清单
5.消防车交接清单
（十）随车器材
⑴底盘随车工具 适配 1套
⑵干粉灭火器 2kg  ABC型 1个
⑶备胎（包含轮毂） 适配 1个
⑷ 吸水管 DN125，长度2米 4根
⑸吸水管滤网 DN125型 2个
⑹ 吸水管扳手 FS125 2个
⑺ 集水器 JⅡ150/80×2 (KY/KYKA) 1个
⑻分水器 FⅢ80/65×3（KYKA/KYK） 1个
⑼水带护桥 HQ80，橡胶材质 1对
⑽ 水带包布 常规型号 4个
⑾ 水带挂钩 常规型号 4个
⑿ 异径转换接口 KYKA80/KYK65 2个
⒀ 异型转换接口 KY80/KYK80、KY65/KYK80 各1个
⒁ 消火栓专用接口 KY125/KT100 1个
⒂ 地上消火栓扳手 FB 400 1个
⒃地下消火栓扳手 FBA 800 1个
⒄ ABC扳手 FS50-100 1个
	辆
	2

	52
	举高喷射消防车
	（1） 底盘
1. 发动机额定功率：≥340kw
2. 驱动形式：6×4
★3.尾气排放标准：国VI
4.轴距：≥4800mm+1400mm
5.最高车速：≥90km/h（电子限速）
6. 整车尺寸（长×宽×高）：≤10600mm×2550mm×4000mm
7.满载质量：≤33600kg
8.比功率：≥10.0（kw/t）
9.接近角：≥19°
10.离去角：≥11°
11.最大爬坡度:≥30%
12.发动机：六缸液冷涡轮增压中冷，电控共轨柴油机。
13.制动系统：电子刹车系统, 带刹车防抱死 (ABS)；行车制动系型式：双回路气压制动；驻车制动系型式：弹簧储能断气制动；辅助制动系型式：发动机排气制动；ESP电子车身稳定系统；EBS电控制动系统。
（二）驾驶室
1. 乘员：2；
2.电驾驶室电动翻转装置；驾驶室冷热空调系统，中控门锁，电动门窗，电动加热后视镜，前下视镜，右侧补盲镜，两侧广角后视镜，安全带，消防红色喷涂；驾驶室内预设车载电台接口。
（三）支撑系统
1.大箱型结构，采用高强钢制成，重量轻、强度大；设有“H”形支腿。
2.支腿跨距:横向:≤3600mm,纵向:≤5900mm；

3. 支腿展开时间≤35s。
（四）臂架系统
1.由三节折叠臂构成，一臂与水平夹角85°，一臂与二臂夹角140°，三臂与二臂夹角180°。
2.臂架升起额定高度并旋转90°时间≤65s 。
3.臂架材料为高强度合金钢板上下对焊而成，臂架内外防腐和应力消除通过高压喷沙消除应力后，涂磷化底漆完成防腐。臂架截面形状为四边形，臂架强度高，安全储备系数大。
4.回转范围:360°全回转。
（五）消防泵
1.型号：知名品牌
2.裸泵参数：≥100L/S@1.0MPa；
3.水泵尺寸：入口法兰：DN150，出口法兰：DN100；铸铁壳体，铜质叶轮，不锈钢叶轮轴。
4.车载泵参数：≥80L/s，≥1.3MPa；
5.泡沫系统操作方式：全自动泡沫比例混合系统，；
6.混合比调节范围：混合比1-10%。
7.真空泵：电动滑片真空泵（24V），真空度≥-85kPa；吸水深度≥７m。
（六）消防炮
1.型号：水、泡沫两用电遥控消防炮
2.裸炮参数：流量可调≥1200～4800L/min，额定工作压力≥0.8MPa；
3.车载炮参数：≥0.8MPa，80L/s；
4.水炮射程：≥80m（水）/75m（泡沫） 
5.消防炮水平回转角≤-90°～≥+90° 
6.消防炮俯仰角≤-90°—≥+30 °
（七）消防罐
1.水罐容量：≥12000kg（水：9000kg+泡沫：3000kg）；
2.材质：304不锈钢，罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板。
3.水罐设DN125溢水管，带溢水帽，泡沫罐设呼吸阀，水罐和泡沫罐均安装电子液位计，罐顶采用防滑涂料，罐体内表面喷涂防腐材料。
4.水罐：设≥φ450mm人孔1个, 带有快速锁定/开启，罐体压力超过1kg时的自动泄压，人孔盖涂绿色。
5.沫罐：设≥φ450人孔1个, 带有快速锁定/开启，罐体压力超过0.1MPa时自动泄压，人孔盖涂黄色。
（八）消防系统
1.水路控制，水路控制方式：电控气动
2.控制面板位置：车体尾部
3.消防管路：铝合金管+不锈钢丝编织金属波纹软管；上车：铝合金伸缩水管+不锈钢丝编织金属波纹软管
4.消防接口配置：
⑴ 外供水/外出水接口  4×DN80 手动球阀配接口  车体左右两侧各2个
⑵泵外吸水接口  4×DN150  接口配闷盖  车体两侧各2个
⑶水罐至泵吸水口  1×DN150    气动蝶阀     泵室内
⑷泵至水罐注水口   1×DN80    气动蝶阀     泵室内
⑸上炮口    1×DN125   气动蝶阀     车体后部
⑹泡沫系统外吸泡沫接口   1×DN50   气动球阀配接口   泵室内
⑺水罐注水接口  4×DN80   接口配闷盖  车体两侧各2个
⑻泡沫系统外吸泡沫接口   1×DN50   气动球阀配接口   车体右侧
⑼水罐注水接口  4×DN80   接口配闷盖  车体两侧各2个
⑽水罐排污口   1×DN40  手动球阀    车体左侧 
⑾泡沫罐外注泡沫/排污接口    1×DN50    手动球阀配接口   车体左侧
（九）救援性能参数
1. 最大工作高度：≥26m；

2． 最大工作幅度：≥16m；（提供具备CNAS标识的整车检验报告予以佐证）
3. 回转范围：360°全回转
4. 支腿展开时间：≤35s
5.支腿跨距:横向:≤3600（前）mm,纵向:≤5900mm。
6.臂架升起额定高度并旋转90°时间：≤65s

（十）电气系统
1. 泵室模块化集成操控面板：采用彩色液晶显示屏，可实时显示底盘倾斜状态、支腿受力状态、转台回转状态、臂架角度信息、故障报警和限动提示等内容。
2. 远控箱：采用塑料开模设计，配有4.3寸车辆工况显示器，集成臂架操作、水炮操作、水泵操作等功能，标配30米有线、150米无线遥控。
3.电控支腿操作盒：集成支腿展开、收回及调平操作。
4.整机采用液压系统采用负载敏感变量泵，整机采用负载敏感电液比例控制技术。下车采用电控+手动一体式多路阀控制垂直支腿油缸同步伸缩动作，上车采用负载敏感电液比例控制阀，实现臂架的回转、变幅各个动作。系统设有二次限压阀，能有效防止系统压力过载。
5.驾驶室顶部安装2个红色LED频闪圆警灯；驾驶室内安装警报器及扩音装置，功率：≥200W；罐体两侧装有爆闪警示灯；车尾左右各设一个频闪警灯，均为红色。
6.自动充电装置：可使用220V市电对蓄电池充电，消防车启动时充电插头自动脱落。
7.影像系统：360°环视监控系统（导航、行车记录、倒车影像、倒车雷达一体）。
（十一）车身围板
1.上下车梯：车体尾部1件；
2.车身骨架：优质铝合金框架；
3.车身围板：粘帖铝合金平板；
4.器材箱门：带锁铝合金翻转门或卷帘门。
（十二）安全控制系统
1.软腿报警：在操作上车过程中，当任一支腿出现不受力情况，有声光报警信号，限制上车一切动作。
2 .上、下车互锁装置：在操作上车过程中，当任一支腿出现不受力情况，有声光报警信号，限制上车一切动作。
3.臂架变幅至极限位置的减速装置：当车辆臂架（包括一节臂、二节臂）接近变幅边界角度时，动作速度自动减小，到达极限时动作自动停止。
4.夜间照明装置：在夜间工作时，该装置可实现作业照明，给操作者以方便，有利于避免危险。
5.臂架中位回落装置：当臂架在侧面或上面接近罐体或驾驶室时，会停止向不安全方向的全部动作；当臂架全部归位，转台对中后，方可自动回落臂架。
6.应急操作装置：当电控部分出现故障时可以手动操作。
7.应急动力源：当主发动机或主油泵出现故障无法工作时，可以启动应急动力源为整车提供动力，将高喷车收车至行驶状态。本车配置了应急电瓶泵及辅助液压管路，即使汽车发动机突发故障也能通过此应急电瓶泵提供的动力使车辆正常收车确保车辆安全撤离。另外，当维修汽车发动机时，启动应急电瓶泵也可使工作臂调整角度，让驾驶室能前翻便于操作。
（十三）整体通用要求
1.整车性能符合GB7956.1《消防车第1部分：通用技术条件》和GB6245-2006 《消防泵》的规定。消防车符合GB7956.12-2015《消防车第12部分：举高消防车》的规定。整车外廓尺寸、轴荷及质量应符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定。整车外部照明和信号装置应符合 GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》的规定。
2.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均应有中文标识的铭牌标志及相关使用注意事项说明，所有的标志采用永久性加固黏贴。
3.车辆涂装符合应急救援车辆涂装要求要求。
4. 交车时，取得中国国家级消防检测机构出具的整车检验合格报告。
（十四）随车文件清单
1.底盘操作维修手册、底盘进合格证、发动机号码拓印件2 份、底盘号码拓印件2份。 
2.整车操作使用维护说明书、整车合格证、随车器材清单、消防车跟踪服务卡、消防车交接清单。
3.消防车标准上牌照片1张：一份
（十五）随车器材
1.随车工具表
⑴内六角扳手3-17  1套
⑵ 活扳手 6寸 1件
⑶活扳手 12寸 1件
⑷一字螺丝刀150×6   1件
⑸十字形螺丝刀 150×6   1件
⑹ 黄油枪  1件
⑺双档鲤鱼钳 8寸  1件
⑻ 地上消防栓扳手 1件
⑼地下消防栓扳手  1件
⑽ 雄螺环150（卡式）/螺纹100   1件
⑾滤水器接口 150（卡式） 1件
⑿ 滤水器 150（卡式） 1件
⒀ 吸水管 Φ150 L=2000（卡式） 4根
⒁ 勾头扳手 90-155  1件  
⒂水带包布  8件
⒃水带护桥  2件  材质为橡胶
⒄资料配送拉杆包 1件
⒅ 干粉灭火器 8KG  具 1 
⒆橡皮锤  1件

（20）手提式防爆探照灯 2只
（21） 消防气动阀门手动操作杆 2件
(22 )JII 150雄/80雄×2-1.6 二集水器 2只
(23) 卡式消防水带 20-80-20  4根
(24) 异型接口 KXK80内扣/80雌  4件
(25 )异型接口 KXK65内扣/80雌  4件
(26 )卡式异径接口KJK65雌/80雄  4件
	辆
	1

	53
	快速前突车
	1.★车身结构：4门 5座皮卡车
2.★车辆尺寸（mm）：≥5650*1880*1880
3.★货箱长度（mm）：≥1760*1520*540
4.★轴距（mm）：≥3470
5.能源类型：柴油（国 VI）
6.★发动机进气形式:涡轮增压
7.供油方式：直喷
8.排量(L)：≥2.0
9.轮胎规格：≥245/70R17
备胎：全尺寸
10.功率（kw）：≥120
11.扭矩（N.m）：≥400
12.★变速箱：≥8挡手自一体变速器（AT）
13.驱动形式：前置四驱
14.车辆配置：
主副驾安全气囊、胎压监测、倒车影像、后驻车雷达、定速巡航、自动驻车、上坡辅助、陡坡缓降、无钥匙启动+无钥匙进入、多功能方向盘、方向盘换挡、触控式液晶屏、手机互联/映射、大灯高度调节、车内PM2.5过滤装置、ABS防抱死、制动力分配（EBD/CBC）、制动辅助（BA/EBA/BAS）、电动调节外后视镜、仿皮座椅、USB充电插口、自动空调、手动防眩目内后视镜
15.加装高盖. 高盖主体采用2MM 5052铝镁合金材质，总体框架内 部有加强筋设计，局部连接部位有201不锈钢双层加 强，配套高盖平台，左右行李架为4MM铝镁合金材 质，嵌入式暴闪警灯，横杆为不锈钢材质折弯，两 端焊接固定螺母，三开门配备多功能储物架，配六 套门把锁，LED流水刹车灯（高位刹车灯），配备两 个不锈钢折叠脚登，用于上下高盖，整体喷塑为消 防红（与车身同色，会稍有色差）储物架及高盖平 台为哑光黑色喷塑，全部为不锈钢螺丝，高盖左右 后及顶部拓展功展功能很丰富

16.加装车顶行李架. 车顶行李架左右和前面扰流板为4MM铝镁合金材质，横杆 为201不锈钢折弯成型，无损安装，分原车行李架款，和 无原车行李架款，与高盖平台保持水平，长城炮低配车 型均有预留安装孔（须用电钻从内往上铣孔，然后用专 用支架，上对穿螺丝打胶固定即可，扰流板可安装圆射 和警灯警报。

17.加装下托盘. 尾箱托盘，专用承重支架，3MM 5052铝镁合金花纹板及 加强筋组合焊接，配重型带锁止工业轨道，配合不锈钢 限位梢，托盘承重可达200公斤以上，中间有多个限位铆点螺丝
	辆
	3


（二）技术部分

1.供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称：            （盖单位公章）

  法定代表人（签字或盖章）：         
  日    期：     年    月     日

2.报价表

	序号
	项目名称
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	

	
	
	
	

	报价合计大写：                         （￥            元）


注、报价包括：人工费、保险费、转运费、材料费、管理费、利润、规费和税金、验收费等各项费用。
供应商名称：            （盖单位公章）

  法定代表人（签字或盖章）：         
  日    期：     年    月     日

3.分项报价明细表
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	数量
	单价
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：
	
	


供应商名称：            （盖单位公章）

  法定代表人（签字或盖章）：         
  日    期：     年    月     日

4.供应商需要提供的资料

供应商自行按询价文件提供


